宁夏回族自治区人民医院多媒体网络教室信息设备采购项目

招 标 公 告

为满足医院工作需求，现对医院多媒体网络教室信息设备采购项目进行院内招标，欢迎具备相关资质的企业前来报名参加。具体内容如下：

- 招标内容：

我院院本部多媒体网络教室信息设备采购项目明细表：

| 序 号 | 名称 | 数量 | 单位 | 货物参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双孔面板 | 37 | 个 | （1）双口信息面板配合 RJ45 模块、语音模块一起使用，为信息终端（数据、语音）提供引出接口，适合多类型模块安装，应用于工作区 （2）组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 （3）双口带有防尘盖，防止灰尘侵入接口 （4）带有标识条，方便编号管理和维护使用 （5）与 86 型底盒配套使用 （6）颜色：瓷白色 （7）材料：PC+ABC |
| 2 | 底盒 | 37 | 个 | 86型暗装底盒 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 74 | 个 | （1）传输性能标准：ISO/IEC 11801:2002 Class E 和 ANSI-TIA/EIA 568B.2-1-2002 Cat6； （2）工作频率：≥ 250MHz； （3）线规：满足 AWG24 到 AWG22 应用； （4）拔插寿命：≥ 750 次； （5）重复安装：≥ 5 次； （6）免专用工具安装； （7）端接技术：IDC (绝缘层剥离接触)； （8）颜色编码：模块的标识颜色及数字编码与电缆的颜色及数字编码一致； （9）特性：每个模块配有独立的防尘门和不同颜色的彩色信息标识，具有垂直或者 45 度类型。 |
| 4 | 网络跳线 | 148 | 根 | （1）规格：2米六类非屏蔽电缆，通用圆形结构；具有每线对隔离的十字骨架； （2）芯线规格：AWG 23，4 线对； （3）性能标准：满足 ISO/IEC 11801:2002 Class E 和 EN 50173-1:2003 或 ANSI-TIA/EIA 568B.2-1-2002； （4）工作频率：≥ 250MHz； （5）电缆直径：≤6.35mm； （6）最大张力：≤11.34kg； （7）外护套：圆形；FRNC（LS0H）符合 IEC 60332-1 及 DIN VDE 0472，第 804 部分，试验类型 B标准；无腐蚀性能符合 IEC 60754-2；低烟特性符合 IEC 61304 |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 3600 | 米 | （1）规格：六类非屏蔽电缆，通用圆形结构；具有每线对隔离的十字骨架； （2）芯线规格：AWG 23，4 线对； （3）性能标准：满足 ISO/IEC 11801:2002 Class E 和 EN 50173-1:2003 或 ANSI-TIA/EIA 568B.2-1-2002； （4）工作频率：≥ 250MHz； （5）电缆直径：≤6.35mm； （6）最大张力：≤11.34kg； （7）外护套：圆形；FRNC（LS0H）符合 IEC 60332-1 及 DIN VDE 0472，第 804 部分，试验类型 B标准；无腐蚀性能符合 IEC 60754-2；低烟特性符合 IEC 61304 |
| 6 | BV电源线 | 1500 | 米 | 国标2.5mm² |
| 7 | 配线架（含模块） | 4 | 个 | （1）配线架配合理线器在 1U 空间内提供 24 口 RJ45 模块化卡接装置，钢材质前面板，后侧自带水平理线装置； （2）标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0； （3）配线架端口：24 口模块化结构，配线架模块可移动、增加及更换操作； （4）安装方式：可安装在标准 EIA19”机架上，配线架和端口带有标签区域及书写端口； （5）卡接线规范围：22－26AWG； （6）标签：配线架和端口带有标签区域及书写端口； （7）安装要求：配线架应可以适合于非技术人员操作，只需简单推进和拉出一些跳线即可容易地重新布置线路； （8）工作温度范围：－10 至 60 度。 |
| 8 | 理线架 | 6 | 个 | （1）封闭式理线架。 （2）宽孔值设计，保证单理线架容纳 24/48 根六类跳线。 |
| 9 | 服务器机柜 | 1 | 台 | （1）预留各种走线通道，根据需要可关闭和打开，框架特别设计走线孔（专利），走线隐蔽美观，外观专利，设计精致，典雅高贵； （2）可拆卸的左右侧门和前后门，操作方便； （3）高强度承重角规，深度方向可前后调整； （4）风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便； （5）机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求； （6）原材料：优质冷轧钢板； （7）机柜结构：拼装式机柜框架； （8）前门：带条形通风孔 5 ㎜厚，具有 3C 认证透明钢化玻璃门； （9）后门：钢板门； （10）规格厚度（MM)：19 寸导轨 2.0 600 深侧板 1.0 其它 1.2； （11）静载重量（KG）：动态≤600；静态 ≤1000； （12）表面处理：表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； （13）最大开启角度：＞180 度 （14）防护等级：IP20； |
| 10 | 机柜底座 | 1 | 个 | 现场角钢焊接定制 |
| 11 | 插座 | 37 | 个 | 标准5孔10A |
| 12 | 金属桥架 | 60 | 米 | 200*100mm² |
| 13 | 直角弯 | 2 | 个 | 200*100mm² |
| 14 | 金属桥架 | 170 | 米 | 50*50mm² |
| 15 | 桥架三通 | 28 | 个 | 200*100与50*50连接处使用 |
| 16 | 锁扣 | 148 | 个 | 配套PVC管及底盒使用 |
| 17 | PVC管 | 50 | 米 | 国标￠20 |
| 18 | 配电箱 | 1 | 个 | 成套定制，包含主开关100A一个，2P16A13个 |
| 19 | 接入交换机 | 3 | 台 | （1）千兆以太网交换机10/100/1000Mbps （2）48个10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个 1000Base-X 以太网端口 （3）支持 802.1Q（最大 4K 个 VLAN） （4）支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1 报文、协议报文等攻击功能。 （5）AC 100-240V，50/60Hz |
| 20 | 光模块 | 2 | 个 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| 21 | 服务器 | 2 | 台 | (1)机型:2U机架式服务器 (2)处理器:配置≥1颗Intel Xeon 3106系列CPU，每颗CPU核心数≥8核，每颗CPU主频≥1.7GHz，每颗CPU三级缓存≥11MB (3)内存 配置≥16GB DDR4 2133MHz ECC RDIMM内存，支持≥24个内存插槽，最大可支持3TB内存容量，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备，支持NVDIMM和NVDIMM-N内存可实现意外断电时内存数据不丢失 (4)硬盘 配置≥2块2TB 7.2K 3.5寸SATA热插拔硬盘，支持≥12个外置热插拔硬盘，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插，可选支持8个NVMe U.2 SSD，可选支持2个M.2 SSD，可选支持≥2个后置热插拔2.5寸硬盘位. 网卡:板载双口千兆网卡， 支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性 (5)扩展插槽 最大支持10个PCI-E 3.0插槽（2个专用插槽） ★(6)电源:配置热插拔铂金电源，支持1+1冗余，单个电源功率≥550W；提供服务器电源认证，并加盖原厂商公章；支持400W BBU电池单元，提供二次备援功能支持400W BBU电池单元，提供二次备援功能，并提供支持该配置证明文件。 (7)风扇：配置≥4个热插拔高速系统风扇 (8)监控屏：机器可选双按键 LCM 监控屏,可以显示服务器信息， CPU温度、风扇转速、当前使用功率等状态，管理接口 IP 地址，监控服务器工作状态，显示硬件故障报警，便于管理员快速找到故障部件，迅速排查故障，降低宕机损失 (9)SD卡：主板支持双SD卡插槽，可实现存储系统日志及BMC日志，并可提供功能截图； 管理：集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能， ★(10)安全：可同时支持TCM和TPM安全模块 (11)服务：3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件） ★(12)产品认证：通过SUSE、Windows 、Vmware、Rehat、Oracle Linux、中标麒麟等主流OS厂商的兼容性测试并提供相关官网链接。 |
| 22 | 教学软件（100用户） |  |  | ★(1)采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果，即使广播多媒体课件，3D，甚至大型游戏界面，也可达到实时流畅的效果，支持DirectDraw、Direct3D、 Overlay、OpenGL等特殊显示方式。屏幕广播响应时间<0.4秒。 (2)采用流媒体技术，流畅无延时，文件清晰度几乎无损耗，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。 (3)文件分发和提交必须支持拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。 (4)屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。 (5)屏幕广播速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 ★(6)共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成。 (7)网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。 (8)分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。 (9)分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 (10)作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 ★(11)开始考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，考试过程中可以教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。 ★(12)阅卷评分：收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，查看柱状图显示的考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生。 ★(13)答题卡考试：教师导入word、ppt、excel、pdf等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题。 ★(14)抢答竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可，作答正确“星星”奖励，并可升级为月亮和太阳，吸引学生注意力，主动参与活动。 (15)签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 ★(16)打印和光盘限制：对打印的权限和光盘使用做限制。 ★(17) U 盘限制：对U盘访问权限的设定（完全开放、只读、只写、完全限制），有效控制学生使用U盘，防止资料的流失和病毒的引入。 (18)上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。 (19)程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具，支持限制 U 盘，网络映射盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序。 (20)学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 (21)图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。缩图显示大小也可自由设定。 (22)与原有教学软件兼容互通管理扩容。 |
|  |  | 1 | 套 |  |
| 23 | 防静电地板 | 185 | 平米 | 产品执行标准：信息产业部标准SJ/T10796-2001 产品规格:603*603*40㎜ 产品材质: 上海宝钢产SPCC、ST14冷轧钢板、优质瓷砖 产品机械性能: 集中荷载 CQ=1960N Q=2950N B=4450N Z=5560N 均布荷载 N/㎡ CQ=9720N Q=12500N B=23000N Z=33000N 极限荷载 CQ≥5880N Q≥8850N B≥13350N Z≥16680N 板幅极限偏差：-0.4 mm 板厚极限偏差:±0.30 mm 表面平面度:＜0.60 mm 相邻边垂直度:＜0.30 mm 阻燃性能: FV-1级+C29:C31 |
| 24 | 出线孔 | 74 | 个 | 施工现场定制 |
| 25 | 防尘漆 | 181 | 平米 | 灰色国标 |
| 26 | 橡塑保温棉 | 181 | 平米 | 国标 |
| 27 | 玻璃膜 | 10 | 平米 | 现场定制 |
| 28 | 不锈钢地脚线 | 80 | 米 | 国标 |
| 29 | 防静电铜带 | 160 | 米 | 50mm*0.3mm |
| 30 | 等电位箱 | 1 | 个 | 国标 |
| 31 | 网络半球摄像机 | 6 | 台 | 采用高性能400万1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万（2688x1520）@25fps 支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 最大红外监控距离30米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，电压异常报警 支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，人脸检测，人员聚集，徘徊检测，快速移动，停车检测，音频异常侦测 支持IP67、IK10防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计 |
| 32 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 网络视频输入 32路接入 网络视频接入带宽32路：接入200Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps； 音频输入1路,支持IPC音频输入 HDMI输出 1路VGA VGA输出 1路HDMI,支持VGA/HDMI视频同源输出 音频输出 1路,支持语音对讲输出 视频格式 H265/H.264 录像分辨率 4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P 解码回放 支持16路回放 录像/抓图模式 录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 备份模式 支持硬盘、外接USB存储设备 类型 8个内置SATA3.0接口 最大容量 支持10T、SSD 网络接口 2个千兆以太网口 串行接口 1个RS-232/1个RS-485 USB接口 2个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口 报警输入 16进 报警输出4出，其中3路继电器输出，1路12V1A ctrl输出 网络协议 IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF接入 电源 1个电源接口，AC90V~264V 50+2% Hz 工作温度 -10℃～+55℃ 工作湿度 10℅～90℅ |
| 33 | 监控硬盘 | 2 | 块 | 4T监控级 |
| 34 | 监控电源线 | 500 | 米 | RVV2*1.0mm² |
| 35 | 监控电源 | 6 | 个 | 12V2A |

- 资质要求：

此项目的投标单位在投标时需提交以下资质文件：

（一）投标人营业执照（副本），税务登记证书副本、组织机构代码证副本（三证合一者除外）

（二） 法人授权委托书（投标文件正本附原件，副本附复印件并加盖公章），法人直接投标可不提供；投标文件须提供法人与被授权人身份证明材料复印件；

（三）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

（四）投标单位社会保障资金缴纳记录(以近期连续一个月的为准)(复印件加盖投标单位公章)。

三、评标方式

评标方式为综合评分法。（资质审查合格的投标公司进入价格谈判，以最终报价计算报价得分，并进行综合评审）。

四、标书制作要求

本招标公告中第“二”项目中要求的所有资质，以及投标报价单共一式四份，采用A4纸胶装，开标现场密封递交。

五、其他：

项目联系人：张老师      联系电话：0951-5920040

报名联系人：彭老师      联系电话：0951-5920221

开标时间: 2019年4月 9日上午8:30

开标地点：宁夏回族自治区人民医院党员活动室（银川市金凤区正源北街301号行政楼3楼）；开标地点如有变动另行通知。

宁夏回族自治区人民医院招标办公室

2019年4月1日